Multifunkční síťový Tester TL4568(B)  TL 448   TL 428

I. Funkce

1.Pro kroucený pár 1,2,3,4,5,6,7,8,G,vždy jeden je testován a rozeznává který je zapojen ,zkratován nebo nezapojen.

2.TL468 testuje RJ11,TL468B testuje RJ45,RJ11,BNC TL448 testuje RJ45,USB, TL428A testuje RJ45,BNC

II.Postup:vložte 9Vbaterii,přepněte přepínač POWER do polohy ON (S pomalý průběh testu) zapojte konektory testovaného kabelu do Testeru  a druhý konec do druhé části přístroje (Terminátor) LED diody budou blikat jedna po druhé od 1 do G

Např :Tester:         1-2-3-4-5-6-7-8-G

Terminátor: 1-2-3-4-5-6-7-8-G   (RJ 45)

1-2-3-4-5-6              (RJ 12)

1-2-3-4-5                 (RJ 11)

--2-3-4-5                 (USB)

1-2                            (BNC)

Příklady špatného zapojení :

1.není spojení - Led dioda na obou částech přístroje nesvítí např 3 LED diody 3 nesvítí

2.jsou-li vzájemně propojeny jednotlivé žíly v konektoru nerozsvítí se více LED diod

3.když oba konce spojení jsou zapojeny např 2 spojena  se 4  LED diody se budou rozsvěcet:

Tester:         1-2-3-4-5-6-7-8-G

Terminátor :1-4-3-2-5-6-7-8-G

4.Zatímco jsou dvě linky ve zkratu, tester ukazuje správně  terminátor tlumeně indikuje zkrat,Když je ve zkratu více než 3 žíly kabelu LED diody nesvítí.

III.Jestliže chcete testovat zásuvku nebo modul musíte vhodným spojem propojit (např 110P4-RJ45) s testerem.